- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

- 1.       Przedmiot inwestycji:

- Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Sochaczewie o dł. 454,00m.

- 2.        Teren inwestycji:

- Stan prawny

- Planowana przebudowa  drogi będzie prowadzona na dz. nr  ew.  79/24, 95/5, 95/13, 90, 109/3, 89/1 i 89/2

3..	Podstawa opracowania:

- Wycinek z mapy zasadniczej zaewidencjonowanej pod nr 2936/10 z dnia 2010.06.29

- Ustalenia z inwestorem

- Wizja w terenie

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

4..      Charakterystyka drogi:

- Długość drogi ..................................................................................454,00 m

- Szerokość drogi..............................................…………………5,00m i 6,00m

- Szerokość pobocza…………………………..…………………………….0,75 m

- Szerokość chodnika…………………………..…………………………….2,00m

- Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej .....................................................2,50m

- Kategoria ruchu KR3

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym

- spadki poziome pokazane na projekcie zagospodarowania

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

5..      Bilans terenu:

- Całkowita powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego..……..- 3044.00m2

- Całkowita powierzchnia kostki betonowej..……..............................-  1990,00m2

6..       Oddziaływanie na środowisko:

- Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

7..       Ochrona zabytków:

- Działki na których planowana jest inwestycja nie podlega wpisowi do rejestru

o ochronie zabytków, oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

8..       Wpływ eksploatacji górniczych

- Teren przeznaczony na inwestycję nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, teren nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

9..       Oddziaływanie na użytkowników

- Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na higienę oraz zdrowie użytkowników i mieszkańców terenów przyległych.

10..      Interesy osób trzecich

-	Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie szkodzić interesom osób trzecich.

11..      instalacje

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo.