załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja minimalnych wymogów technicznych dla oferowanego sprzętu.

- Notebook dla ucznia –  18 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | - Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: - HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 200 nitów, kontrast min 300:1, plamka max 0,252mm |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,30 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 2 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86 Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2240 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 4GB możliwość rozbudowy do min 8GB |
|  | Parametry pamieci masowej | Min. 500 GB SATA, 5400 obr./min. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki stereo Wbudowana w obudowę matrycy kamera VGA wraz z mikrofonem |
|  | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 6-cell, 47WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 5 godzin Zasilacz o mocy min. 65W |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |
|  | Waga i wymiary | Waga max 2.5 kg z baterią 6-cell Szerokość: max 376 mm Wysokość: max 36 mm Głębokość: max 247 mm |
|  | Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
|  | Wymagania dodatkowe | - Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI z lewej strony obudowy, 3 szt USB 2.0, RJ-45 z lewej strony obudowy, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście , 1 x złącze mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/MMC, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i mikrofon - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. - Klawiatura (układ US -QWERTY), min 85 klawisze Touchpad z dedykowanym dotykowym sensorem do jego włączenia i wyłączenia. - Napęd optyczny 8x DVD +/- RW. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. - Torba: Dwu komorowa, nylonowa - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dołączony nośnik ze sterownikami. |

- Notebook dla nauczyciela – 4  sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | - Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: - HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 200 nitów, kontrast min 300:1, plamka max 0,252mm |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| 3 | Procesor | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,30 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 2 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86 Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2240 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
| 4 | Pamięć operacyjna RAM | 4GB możliwość rozbudowy do min 8GB |
| 5 | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA, 5400 obr./min. |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki stereo Wbudowana w obudowę matrycy kamera VGA wraz z mikrofonem |
| 8 | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 6-cell, 47WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 5 godzin Zasilacz o mocy min. 65W |
| 9 | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. |
| 10 | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |
| 12 | Waga i wymiary | Waga max 2.5 kg z baterią 6-cell Szerokość: max 376 mm Wysokość: max 36 mm Głębokość: max 247 mm |
| 13 | Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock |
| 14 | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem |
| 15 | Wymagania dodatkowe | - Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI z lewej strony obudowy, 3 szt. USB 2.0, RJ-45 z lewej strony obudowy, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście , 1 x złącze mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/MMC, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i mikrofon - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. - Klawiatura (układ US -QWERTY), min 85 klawisze Touchpad z dedykowanym dotykowym sensorem do jego włączenia i wyłączenia. - Napęd optyczny 8x DVD +/- RW. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. - Torba: Dwu komorowa, nylonowa - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dołączony nośnik ze sterownikami. |

- Szafka do przechowywania przenośnych komputerów dla uczniów – 1 sztuka

- Liczba przechowywanych urządzeń: 20 sztuk,

- zamykana na klucz,

- posiada kółka umożliwiające przemieszczanie,

- wewnątrz muszą być zamontowane gniazdka elektryczne umożliwiające ładowanie komputerów przenośnych,

- wyposażona w otwory wentylacyjne

- obudowa metalowa

- Urządzenie sieciowe wielofunkcyjne laserowe kolorowe – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funkcje urządzenia | Drukarka Kopiarka Skaner fax |
| 2 | Technologia druku | Laserowa kolorowa |
| 3 | Format | A4 |
| 4 | Prędkość drukowania mono | Min. 20 str./min. |
| 5 | Zainstalowana pamięć | Min. 192MB |
| 6 | Pojemność podajnika dokumentów | 50 szt. |
| 7 | Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi |
| 8 | Pojemność podajnika papieru | Min. 250 szt. |
| 9 | Wydajność | 40000 str./mies. |
| 10 | Pojemność tacy odbiorczej | Min. 150szt. |
| 11 | Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 dpi |
| 12 | Złącze zewnętrzne | USB 2.0 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100) |
| 14 | Typ skanera | Kolorowy, płaski |
| 15 | Waga | Max 30kg |
| 16 | Zainstalowane opcje | Automatyczny duplex |
| 17 | Dodatkowe informacje | Kabel USB min. 1,8m |

- Tablica interaktywna – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna tablicy | Min.88" |
| 2 | Technologia tablicy | Elektromagnetyczna |
| 3 | Obsługa tablicy | Pióra bezprzewodowe z bateriami, możliwość pisania dwoma piórami jednocześnie |
| 4 | Złącza / komunikacja | USB |
| 5 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 2000/XP/Vista/7 32 bit i 64 bit |
| 6 | Załączone akcesoria | Pisaki bezprzewodowe (lewy i prawy), kabel USB 7.5 m, uchwyty do montażu na ścianie, oprogramowanie Flow!Works w języku polskim, instrukcja obsługi, elektroniczny wymazywacz |
| 7 | Wymiary tablicy | 1820 x 1280 mm |
| 8 | Przekątna powierzchni roboczej | Min 82” |
| 9 | Dokładność odczytu | 50 linii/mm |
| 10 | Format obrazu | 4:3 |
| 11 | Waga | Max. 22 kg |
| 12 | Dodatkowe informacje | Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego - m.in. w języku polskim Rozpoznawanie gestów wykonanych na tablicy Autozapis - umożliwia automatyczne zapisywanie zmian w pliku co zadany interwał czasu Wbudowane interaktywne narzędzia przedmiotowe - do nauki matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego Zarządzanie obiektami - m.in. funkcja blokowania, grupowania i rozgrupowania obiektów graficznych Definiowanie skrótów - do wybranych programów, folderów, plików, dostępne z menu ekranowego Funkcja “chwytania obrazu” - ułatwia pracę niższym osobom oraz daje możliwość szybkiego uzyskania dodatkowego miejsca do pracy na tablicy |

- System do zbierania i analizowania odpowiedzi – 1szt (pakiet 22 licencje)

- Projektor krótkoogniskowy – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozdzielczość rzeczywista | Min. 1024 x 768 (XGA) pikseli |
| 2 | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| 3 | Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 4:3 |
| 4 | Ogniskowa obiektywu | 6,97- mm |
| 5 | Zoom | Cyfrowy |
| 6 | Cyfrowa korekcja Keystona | tak |
| 7 | Moc lampy | 225 Wat |
| 8 | Żywotność lampy (tryb normalny) | Min. 3000 godz |
| 9 | Żywotność lampy (tryb cichy) | Min. 4000 godz |
| 10 | Jasność | Min. 2700 ANSI lumen |
| 11 | Kontrast | 750:1 |
| 12 | Poziom hałasu (tryb normalny) | 34 dB |
| 13 | Poziom hałasu (tryb cichy) | 29 dB |
| 14 | Głośniki | Tak |
| 15 | Wielkość obrazu | 40-307 cali |
| 16 | Moc głośnika | 8 Wat |
| 17 | Złącza – wejścia | • min. 2 x D-sub 15-pin • min. 1 x HDMI • min. 1 x RCA Video • min. 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) • min. 1 x stereo mini-jack • min. 1 x RJ45 • min. 1 x RS-232 |
| 18 | Złącza – wyjścia | • min. 1 x stereo mini-jack • min. 1 x D-sub 15-pin |
| 19 | Pilot w zestawie | Tak |
| 20 | Wymiary | Max. 307 x 105 x 293 mm |
| 21 | Waga | Max. 3,7 kg |

- Uchwyt sufitowy – 1 sztuk ( wliczony w cenę projektora)

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dopuszczalne obciążenie | Min. 8 kg |
| 2 | Regulacja nachylenia | możliwość regulacji góra / dół +/- 30° możliwość regulacji lewo / prawo +/- 360° |
| 3 |  | odległość od sufitu: 125mm |
| 4 | Wymiary: | 320 x 125 x 320 mm |
| 5 | Waga: | Max. 1,10 kg |

- Głośniki – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ zestawu | 2.0 |
| 2 | Moc głośnika satelitarnego [RMS] | 1,5 W |
| 3 | Łączna moc zestawu RMS | 3 W |
| 4 | Łączna moc zestawu PMPO | 6 W |
| 5 | Impedancja | 4 Ohm |
| 6 | Minimalna częstotliwość przenoszenia | 40 Hz |
| 7 | Maksymalna częstotliwość przenoszenia | 20 kHz |
| 8 | Regulacja głośności | Tak ( pokrętło na jednym z głośników satelitarnych) |
| 9 | Urządzenia wejścia / wyjścia | Wyjście audio (3.5 mm Stereo Jack), 1 x stereo mini-jack (audio in), |
| 10 | Dodatkowe informacje | Gniazda muszą być umieszczone na głośniku satelitarnym na którym znajduje się regulacja głośności |

- Router – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Porty WAN | 1x 10/100/1000BaseT (RJ45 |
| 2 | Porty LAN | 4x 10/100/1000BaseT (RJ45 |
| 3 | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | zarządzanie przez przeglądarkę WWW SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 Syslog - Security Issues in Network Event Logging |
| 4 | Obsługiwane protokoły routingu | ruting statyczny ruting dynamiczny RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1 RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2 |
| 5 | Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.3 - 10BaseT IEEE 802.3u - 100BaseTX PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol NAT - Network Address Translation UDP - datagramowy protokół użytkownika DNS - Domain Name System DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Klient DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server UPnP - Universal plug-and-play DynDNS - Dynamic Domain Name System NTP - Network Time Protocol auto MDI/MDI-X Wi-Fi - bezprzewodowa jakość PPTP - Point to Point Tunneling Protocol IEEE 802.1p – Priority MIMO - Multiple Input Multiple Output FTP - protokół transmisji plików IEEE 802.3ab - 1000BaseT IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.11e Quality of Service (Voice over WiFi IP, Streaming Multimedia,..) IEEE 802.11i IPv4 IPv6 |
| 6 | Liczba kanałów IPSec VPN | 5 |
| 7 | Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu ACL bazujący na adresach MAC ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP PAP - Password Authentication Protocol CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol IEEE 802.1x - Network Login MD5 SHA-1 |
| 8 | Dodatkowe funkcje | NAT Firewall 4-portowy Switch Filtrowanie IP filtrowanie MAC Filtrowanie URL port forwarding (Virtual Server) - przekierowanie usług TCP/IP komputery w sieci Blokowanie domen SPI Firewall - Stateful Packet Inspection filtrowanie TCP/UDP dzieli dostęp do internetu dostarczanego poprzez modem DSLowy z wyjściem RJ45 dzieli dostęp do internetu dostarczanego poprzez modem TV kablowej port triggering - przyporządkowywanie zakresów portów wychodzących do przycho. QoS - gwarancja wysokiej jakości usług NAS Network attached storage IPS - Intrusion Prevention System funkcja DMZ |
| 9 | Obsługa WLAN | Tak |
| 10 | Obsługiwane sieci WirelessLAN | IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 2.4GHz IEEE 802.11g - Wireless LAN 108Mbps, 2.4GHz IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz |
| 11 | Moc wbudowanej anteny | 2dBi |

- Bezprzewodowy punkt dostępowy – 3 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc wyjściowa radia | 20 dBm |
| 2 | Ilość gniazd antenowych | 3 szt. |
| 3 | Typ gniazd antenowych | RSMA |
| 4 | Antena | Odkręcana |
| 5 | Ilość gniazd kablowych RJ45 | 1 szt. |
| 6 | Standard radiowy | 300 Mbps - 802.11n |
| 7 | Pasmo | 2,4 GHz |
| 8 | Tryb pracy | AP |
| 9 | Funkcje | AP/Multi-SSID/klient AP/wzmacniacz/ wzmacniacz uniwersalny/most+AP |
| 10 | Zabezpieczenia | 64/128/152 bitowe szyfrowanie WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| 11 | Zasilanie | 12VDC/ 1A Zasilanie PoE, zasięg do 30 m |

- Kabel sieciowy i korytka maskujące– ilość określona przez wykonawcę po wizji lokalnej

- Listwa zasilająca – 5 szt.

| 1 | Liczba gniazd sieciowych – 5 szt. |
| --- | --- |
| 2 | Długość przewodu zasilającego – 5 m |
| 3 | Kolor - czarny |

- Serwer do Platformy szkoleniowej – 1sztuka

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne serwera |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | - Komputer stacjonarny |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako serwer do platformy szkoleniowej |
| 3 | Procesor | Taktowanie procesora 3,3 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie |
| 4 | Pamięć RAM | Minimum 16 GB, 4 gniazda pamięci Maksymalna pojemność pamięci 32768 MB |
| 5 | HDD | Minimum 2x500 GB Serial ATA kompatybilny z technologią SMART II lub SMART III |
| 6 | Sloty rozszerzeń | 1xPCI, 2xPCI-Express x16, 1xPCI-Express x1 |
| 7 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA |
| 8 | Karta dźwiękowa | Podsystem dźwiękowy High Definition z kodekiem Realtek ALC221; Technologia zarządzania dźwiękiem SRS Premium Sound; wbudowany głośnik w standardzie |
| 9 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna HD |
| 10 | Porty | - 4 porty USB 3.0 - 6 portów USB 2.0 - 1 port szeregowy - 2 porty PS/2 - 1 port VGA - 1 złącze DisplayPort - 1 wejście audio - 1 wyjście audio - 1 port RJ-45 - 1 gniazdo słuchawek - 1 gniazdo mikrofonowe; |
| 11 | Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000 |
| 12 | Obudowa | Small Form Factor lub Mini Tower, wyposażona w: - 1 x zewnętrzną wnękę 5,25” - 1 x zewnętrzną wnękę 3,5” (opcjonalnie) - możliwość beznarzędziowego otwierania obudowy - możliwość beznarzędziowego montażu napędów oraz kart rozszerzeń; Zasilacz o mocy max. 240W |
| 13 | Funkcje bezpieczeństwa | - Moduł Trusted Platform Module (TPM) 1.2 - Silne zabezpieczenie Stringent Security (przez BIOS) - Wyłączanie portu SATA (przez BIOS) - Blokada dysku - Konfiguracje RAID - Intel Identify Protection Technology - Włączanie/wyłączanie portu szeregowego, równoległego, USB (przez BIOS) - Fabryczne wyłączenie portu USB (opcj.) - Sterowanie uruchamianiem z nośników wymiennych i zapisem na nośnikach wymiennych - Hasło zasilania (przez BIOS) - Hasło konfigurowania (przez BIOS) - Elektromagnetyczny zamek/czujnik obudowy - Obsługa blokady obudowy i zamków z kablem |
| 14 | Gwarancja na cały zestaw komputerowy | - 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta- wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |
| 15 | Wymagania dodatkowe | - Klawiatura , Mysz - Monitor - Format ekranu – panoramiczny - Przekątna ekranu – max 18,5 - Rozdzielczość – max 1366 x 768 - Kąt widzenia poziomy – max 170 stopni - Kąt widzenia pionowy – max.160 stopni - Gniazda wejściowe - 15-pin D-Sub - Dołączony nośnik ze sterownikami. Microsoft Windows 7 Professional PL lub równoważny spełniający następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. |

- Platforma szkoleniowa

Funkcje oprogramowania platformy e-learningowej :

Dla administratora:

- tworzenie bazy danych uczniów i nauczycieli oraz zarządzanie bazą;

- przydzielanie nauczycieli do klas/ grup uczniów

Dla nauczyciela:

- dostęp do katalogu testów i materiałów szkoleniowych;

- opracowywanie i udostępnianie lekcji i testów on-line;

-  wymiana informacji z uczniami za pośrednictwem forum dyskusyjnego i czatu;

-  przygotowywanie i przeprowadzanie testów/klasówek

-  przygotowywanie i przeprowadzanie ankiet ;

-  ewidencja aktywności i postępów uczniów - tworzenie raportów;

- Dla ucznia

- korzystanie z materiałów lekcyjnych przygotowanych przez nauczyciela

- - korzystanie z testów przygotowanych przez nauczyciela

- korzystanie z dodatkowych materiałów dydaktycznych (PDF etc.) przygotowanych przez nauczyciela.

Platforma powinna zawierać przykładowe testy kompetencyjne dla uczniów klas czwartych z przedmiotów: matematyka, informatyka, język polski, język angielski, przyroda.

- Ekran projekcyjny – 2 sztuki

| 1 | wymiar ekranu: 180 x 180 cm, wymiar powierzchni: 175 x 175 cm |
| --- | --- |
| 2 | Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna typu Matt White |
| 3 | format obrazu 1:1 |
| 4 | mobilny i łatwy do przechowywania w pionie, składany trójnóg |
| 5 | ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości |
| 6 | czarne ramki zwiększają kontrast oglądanego obrazu |
| 7 | specjalne ramię do wyeliminowania efektu trapezu |
| 8 | metalowa obudowa ekranu podwyższająca trwałość |
| 9 | zabezpieczająca przed uszkodzeniami i kurzem |
| 10 | elegancka kaseta |
| 12 | możliwość stosowania przy silnym oświetleniu znajdującym się z tyłu ekranu |
| 13 | duży kąt oglądalności 75 stopni (R/L) |
| 14 | Współczynnik odbicia światła 1.0 |
| 15 | Wymiary: max. 180 x 180 cm |
| 16 | Waga: max. 10,7 kg |

- Wizualizer – 1 sztuka

| 1 | Wizualizer DC120 to bardzo lekkie i kompaktowe rozwiązanie |
| --- | --- |
| 2 | idealny dla nauczycieli często zmieniających sale lekcyjne |
| 3 | funkcjonalny desing, intuicyjna i łatwa obsługa |
| 4 | dowolny kąt ustawienia kamery |
| 5 | szybki Auto Focus |
| 6 | współpraca z PC |
| 7 | Port USB |
| 8 | zasilanie z portu USB - brak dodatkowych, zewnętrznych zasilaczy |
| 9 | sensor (przetwornik) 1/3" CMOS |
| 10 | ilość pikseli (efektywna) 2 070 000 |
| 11 | rozdzielczość (wyświetlana) XGA/SXGA/UXGA |
| 12 | Częstotliwość odświeżania max 30 FPS |
| 13 | obszar skanowania 420x315 mm |
| 14 | Oświetlenie zewnętrzne x1 typu LED |
| 15 | Port komunikacyjny: USB typ B |
| 16 | Waga max. 1kg |

- WYMAGANIA DODATKOWE:

- Sprzęt  komputerowy  fabrycznie  nowy  i  wolny  od  obciążeń  prawami  osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i będzie realizował umowę z należytą starannością.

- Do każdego urządzenia dołączona karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

- Zestawy komputerowe posiadają aktualne certyfikaty dotyczące wymogu jakości.

- Dostawa  obejmuje  rozładunek,  wniesienie,  rozpakowanie  i  sprawdzenie  działania  w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  terminowe  i  rzetelne  wykonanie  przedmiotu umowy.

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy siłami własnymi.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia do  siedziby  Zamawiającego  oraz  podłączyć  we  wskazanym  przez  Zamawiającego miejscu wraz ze wstępnym uruchomieniem w istniejącej sieci komputerowej.

- Pozostawienie  mienia  Zamawiającego  w  stanie  nie  gorszym  po  zakończonej dostawie sprzętu komputerowego.

- Pozostawienie	pomieszczeń w należytym porządku oraz usunięcia opakowań związanych z dostawą sprzętu komputerowego.

- Przekazanie sprzętu komputerowego do placówki odbywa się protokolarnie.

- Zaoferowany  sprzęt  komputerowy  winien  spełniać  wszystkie  wymienione  w  SIWZ  i niniejszym załączniku warunki.

- Wszystkie elementy zestawu komputerowego  muszą być ze sobą kompatybilne.

- Zestawy  komputerowe  do  celów  edukacyjno  -  naukowych  mają  być  jednakowe,  tego samego modelu

- Wykonawca dołączy do oferty dla zestawów komputerowych deklarację zgodności CE, certyfikat jakości ISO 9001 i 14001

- Dopuszcza się złożenie w/w dokumentów w pkt. 15 w następujących językach: polskim, angielskim

- Wykonawca zapewni szkolenie nauczycieli (opis we wzorze umowy)

Zamawiający wymaga aby: · zamówione pomoce dydaktyczne łącznie z oprogramowaniem  (przenośne komputery uczniowskie, nauczycielskie , szafka, urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna, projektor, głośniki , ekran projekcyjny, wizualizer ,  router, bezprzewodowe punkty dostępowe, serwer wraz z platformą szkoleniową) zostały przez Wykonawcę zainstalowane (wraz z materiałami montażowymi, uwzględniając estetykę pomieszczeń ) oraz uruchomione.

Wskazana jest wizja lokalna ( dokonanie niezbędnych pomiarów) w celu prawidłowego doboru jakościowego i ilościowego sprzętu komputerowego i sieciowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania platformy szkoleniowej i bezprzewodowej sieci komputerowej.