Załącznik nr 2

- SPECYFIKACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY MŁODZIESZYN

- PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji technicznej podstawowej są wymagania techniczne dla robót i prac prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg.

  - ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót i prac w ramach zimowego utrzymania dróg publicznych prowadzonych siłami własnymi Urzędu Gminy lub systemem zleconym.

- PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO SEZONU ZIMOWEGO

  - PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2,0 godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.

- Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” tekst jednolity  (Dz. U. 2018.1990 t. j. z późń. zm.).

Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajne, wystające poza obrys pojazdu, części w skośne pasy pod kątem 45o , barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.

Konstrukcja pługa powinna być przystosowana do zamocowania dodatkowych świateł drogowych pojazdu nad konstrukcją lemiesza. Zaleca się również stosowanie świateł obrysowych lemiesza.

3. ODŚNIEŻANIE

Odśnieżanie ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp.

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

Wybór systemu odśnieżania zależy od:

  - standardu zimowego utrzymania dróg

  - warunków atmosferycznych

  - możliwości finansowych administracji drogowej

  - aktualnego stanu dróg

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisywane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązanie np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu zaczynając od dróg o największym natężeniu ruchu.

- 3.1. OGÓLNE POJĘCIA

- Śnieg luźny – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejechaniu pługów śnieg, który  nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego

- Śnieg zajeżdżony – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

- Nabój śnieżny – jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

- Błoto pośniegowe – jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

- 3.2. SPRZĘT DO ODŚNIEŻANIA

- Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać:

  - pługów lemieszowych lekkich, średnich i ciężkich (w tym z możliwością zmiennej geometrii ustawiania lemiesza)

  - równiarek różnych typów z zamontowanym pługiem czołowym dwustronnym, jak również lemieszem własnym

  - pługo koparek, koparko ładowarek o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,0m³ , fadrom przy konieczności wykonywania czynności dotyczących odkładania dużych mas śniegu poza granice jezdni.

3.3 SPRZĘT DO LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Do likwidacji śliskości zimowej należy używać

- piaskarki lub

- rozsiewacza piasku

- 3.4. NOŚNIKI

Nośnikami pługów odśnieżnych oraz rozsiewaczy piasku mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub więcej osi. Konstrukcja nośnika powinna umożliwić zamocowanie płyty czołowej lub/oraz montażu rozsiewacza piasku. Układ napędowy nośnika powinien zapewnić długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. Nośnik powinien być wyposażony zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” tekst jednolity (Dz. U. 2018.1990 t. j. z późń. zm).

Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie.

Wykonawca powinien dysponować co najmniej jednym  pojazdem opisanym jak  powyżej.

- 3.5. WYMAGANIA ODNOŚNIE OBSŁUGI SPRZĘTU DO ODŚNIEŻANIA

Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać:

  - sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu

  - sprawdzenia zamocowania sprzętu na nośniku

  - sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania:

  - układu hydraulicznego

  - układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika

  - zaczepu nośnika

  - oświetlenia pojazdu

  - lampy błyskowej koloru żółtego

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne.

W czasie pracy konserwator powinien:

  - wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika

  - w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu

  - przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego

Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

Należy dokonywać terminowo obsług technicznych sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i DTR.

- 3.6. ZASADY ODŚNIEŻANIA

W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności co 200-300 m. W warunkach tych dopuszcza się odkładanie śniegu na pasie dzielącym do wysokości 0,7 m nie powodując zaśnieżania przeciwnej jezdni.

- 3.6.1. TECHNIKA ODŚNIEŻANIA DRÓG

Technika odśnieżania dróg zależy od:

  - szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu

  - geometrii przekroju poprzecznego drogi

  - przyjętego dla danej drogi standardu utrzymania

  - rodzaju użytych do odśnieżania pługów

Odśnieżanie można prowadzić:

  - jednym pługiem

  - zespołem pługów

Śnieg należy usuwać z jezdni:

  - na prawe pobocze

  - na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa

  - na oba pobocza w przypadkach wąskich dróg

Prędkość robocza pługów wynosi zwykle 15-40 km/h.

- 3.7. ZASADY PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH POGODOWYCH

Pługi wyjeżdżające do prowadzenia robót zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać bezwzględnie sprawne środki łączności, pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła. Do pracy należy wysyłać zespół składający się z minimum dwóch pługów. Odśnieżanie powinno być prowadzone tak, aby nastąpiło nakładanie się pasów odśnieżania na siebie na szerokości około 0,5 m. Odległość między pojazdami powinna wynosić minimum 50 m.

Żółte światła błyskowe oraz światła mijania sprzętu znajdującego się na drodze muszą być włączone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

4. ZASADY ODBIORU ROBÓT ZIMOWYCH

- 4.1. OGÓLNE WARUNKI ODBIORU

Wykonane zadanie powinno być potwierdzone przez pracownika Urzędu Gminy w Młodzieszynie

- 4.2. ZASADY ODBIORU SPRZĘTU DO ROBÓT ZIMOWYCH

  - Zleceniodawca wybierze do prac zimowych sprzęt gwarantujący bezawaryjne wykonywanie prac.

  - Zleceniobiorca bezwzględnie podporządkuje się zaleceniom zleceniodawcy.

  - Zleceniobiorca wyposaży swoje pojazdy na własny koszt w urządzenia wymagane w ustawie dotyczącej prawa o ruchu drogowym lub inne urządzenia wskazane przez zamawiającego, np. środki łączności.

  - Zleceniobiorca dokona na swój koszt niezbędnych przeróbek w sprzęcie, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego działania sprzętu i bezpieczeństwa prowadzonych prac.