ZASADY
PRZEPROWADZANIA TESTÓW

- Ogólne zasady

1) Wykonawca wykonuje testy pod nadzorem Zamawiającego.

2) Testy wykonywane są w oparciu o próbki dostarczone po wezwaniu przez Zamawiającego.

3) Wykonawca dostarcza wszelkie niezbędne akcesoria i materiały instalacyjne potrzebne do wykonania testów.

4) Wykonawca odpowiada za odpowiednią konfigurację urządzeń testowanych.

5) Wykonawca odpowiada za dostarczenie przyrządów pomiarowych.

- Scenariusz testowy

2.1. Elementy

1) Próbka: urządzenie OLT,

2) Próbka: urządzenie ONU,

3) Próbka: urządzenie Stacja Bazowa 5GHz,

4) Urządzenia CPE 5GHz,

5) Urządzenie system centralnego logowania i raportowania systemu cyfrowych linii radiowych punktów dostępowych 2,4/5GHz,

6) Okablowanie i niezbędne oprogramowanie zapewnia Wykonawca,

7) Urządzenie NAS i komputer zapewni Wykonawca,

8) Zasilanie sieciowe zapewnia Zamawiający.

2.2. Środowisko testowe

ad.2. Test nr 1 – Inspekcja fizyczna wizualna i software’owa

Cel: Sprawdzenie, czy podstawowe parametry próbek są zgodne ze specyfikacją techniczną.

Urządzenia:

- 1 szt. urządzenia OLT,

- 1 szt. urządzenia ONU,

- 1 szt. urządzenia Stacja Bazowa 5GHz,

- 1 szt. urządzenia CPE 5GHz,

- 1 szt. urządzenia system centralnego logowania i raportowania systemu cyfrowych linii radiowych punktów dostępowych 2,4/5GHz.

Czynności:

- Inspekcja wizualna ilości interfejsów – wszystkie elementy

- Inspekcja wizualna wymaganych modułów – wszystkie elementy,

- Inspekcja software’owa pojemności pamięci RAM,

- Inspekcja software’owa parametrów radiowych: ustawionej szerokości  kanału, modulacji, mocy nadawania dla wymaganej przepustowości –  Kompletny link radiowy.

Oczekiwany wynik: Wartości równe lub lepsze niż w specyfikacji technicznej

ad.2. Test nr 2 – Test transmisji, funkcjonalności

Cel: Sprawdzenie podstawowych funkcji urządzeń wraz z weryfikacją przepływności.

Urządzenia:

- 1 szt. urządzenia OLT,

- 1 szt. urządzenia ONU,

- 1 szt. urządzenia Stacja Bazowa 5GHz,

- 1 szt. urządzenia CPE 5GHz,

- 1 szt. urządzenia system centralnego logowania i raportowania systemu cyfrowych linii radiowych punktów dostępowych 2,4/5GHz,

- 1 szt. urządzenie NAS,

- 1 szt. zestaw komputerowy.

Czynności:

- urządzenie NAS wpięte do urządzenia OLT,

- urządzenie OLT wpięte kablem światłowodowym do urządzenia ONU,

- urządzenie ONU wpięte do do urządzenia Stacja bazowa 5GHz oraz urządzenie centralnego logowania,

- do urządzenia Stacja bazowa 5GHz wpięte radiowo urządzenie CPE 5GHz,

- do urządzenia CPE 5GHz wpięty zestaw komputerowy.

Oczekiwany wynik:

Poprzez nawiązanie transmisji np. FTP pomiędzy urządzeniem NAS a końcowym zestawem komputerowym, zestaw komputerowy uzyskuje transfer 2 Mbit/s downlink I 512 Kbit/s uplink dla ruchu TCP, komputer otrzymuje 100% odpowiedzi na komunikaty PING o wielkości ramki 512b.

Urządzenie centralnego logowania wykaże nawiązanie transmisji NAS  zestaw komputerowy oraz przedstawi w formie wykresu graficznego: prędkość transmisji w trakcie trwania testu.